钢筋混凝土拱涵施工工艺流程图

测量放样

基坑开挖，排水

基坑检验

换填碎石土，分层压实碎石土

砼基础立模，灌注

拱涵涵身、台座立模灌注

支立拱架，安装拱模

对称灌注拱圈砼

养护拱圈砼强度达80%设计值

对称拆除拱架、拱模

施做防水层

涵顶对称填土、分层夯实

出入口、八字墙等附属工程施工

监理签证

养护

养护

检查、验收、签证

检查、验收、签证