防水施工方案

（某幼儿园防水工程）

××××有限公司

防水施工方案

一、依据

- 为保证使用永凝液在防水工程中的质量，参照--市建筑委员会备案永凝液施工企业规程操作。

- 劳动保护与安全技术按国家有关规定执行。

- 方案的拟定根据有关该种类型的防水工程设计、防水工程施工方案及施工技术的参考性文献资料拟定。

二、工程概况：

- 工程名称：中关村××××幼儿园防水工程

2、工程面积：

3、  工程情况：卫生间瓷砖缝、阴阳角、管口等部位多处渗水。

三、施工准备：

材料准备：    混凝土永凝液（DPS）   ×××××公斤

聚合浆材永凝液（RMO）×××××公斤

四、质量工作目标：

- 须完全按照《永凝液防水工程技术规程》操作。

- 施工工序须按防水施工方案操作。

- 施工方项目经理须每日对施工现场的质量及工程进度检查填报。

- 须7天后对所有施工地面以上的墙面进行淋水检验，对水池进行闭水实验。

五、防水材料及其使用：

1、 使用防水材料的名称：

混凝土永凝液（DPS）、聚合浆材永凝液（RMO）

2、 特点：高科技、环保、无色、无毒、无味、透明液体

六、施工工序：

1、基面处理：

（1）用铲刀、钢丝刷将裂缝的白灰铲除，露出水泥面。

（2）将潮湿面处的白灰清除干净，露出水泥面。

（3）卫生间墙面油漆用铲刀清除干净。

（4）地面和管道疏松处清除干净。

2、操作要点：

（1）混凝土永凝液（DPS）操作：摇动混凝土永凝液（DPS）原装桶至液体起泡沫,倒入喷雾器内,待用。

（2）聚合浆材永凝液（RMO）的操作：

<1> 用一定量的聚合浆材永凝液（RMO）与水按1：1.5的比例混合，配成湿混料，然后再加少量水泥调成糊状，搅拌均匀后待用。

<2> 用一定量的聚合浆材永凝液（RMO）与水按1：2配成湿混料。

<3> 用水泥和砂按1：2.5配成干混料。

<4> 在干混料中加入适量湿混料调成RMO砂浆料。

七、工程报价：

材料报价：

DPS   ××××公斤   ××××元人民币

RMO  ××××公斤   ×××× 元人民币

费用总计：××××元人民币

八、所需工具：

水桶、抹子、喷雾器、抹布、扫帚、钢丝刷、毛刷、海绵块

九、工程验收：

须7天后对所有施工地面以上的墙面进行淋水检验，对水池进行闭水实验。